一个简单而完整的UDS例子            gearboy

标准方程形式：

∂ρφ∂t+∂∂xjψφ−Γ∂φ∂xj=Sφ      (默认ψ=ρui)

Fluent中各项的定义如下：

| 名称 | 表达式 | 各项在UDS中需要定义的量 | 在UDS中对应的宏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非稳态项 | ∂ρφ∂t | 离散形式的非稳态项 (详细见UDF帮助) | DEFINE_UDS_UNSTEADY |
| 对流项 | ∂∂xjψφ | 通量 ψ | DEFINE_UDS_FLUX |
| 扩散项 | −Γ∂2φ∂xj2 | 扩散率 Γ | DEFINE_DIFFUSIVITY |

假定需要求解方程为∂φ∂t+∂∂xjφ−∂φ∂xj=2

当t→∞，即如果计算达到稳定时，∂∂xjφ−∂φ∂xj=2，此方程解析解为φ=x+y+c，其中c为常数（假定其为0），可由边界条件确定。因此，当解稳定时，φ→x+y，等值线为一系列45度的斜直线。

将此方程与标准方程对比发现：

| 名称 | 表达式 | 各项在UDS中需要定义的量 | 需要在UDS中定义的宏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非稳态项 | ∂φ∂t | 离散形式的非稳态项 −ΔVΔtφn+ΔVΔtφn−1 | DEFINE_UDS_UNSTEADY |
| 对流项 | ∂∂xjφ | 通量ψ=I⋅A （单位向量I=1,1,1） | DEFINE_UDS_FLUX |
| 扩散项 | −∂2φ∂xj2 | 扩散率 Γ=1 | DEFINE_DIFFUSIVITY |
| 源项 | 2 | 2 | DEFINE_SOURCE |
| 边界条件 | c=0 | φb=xb+yb (b代表边界处) | DEFINE_PROFILE |

*注：源项和扩散率为常数，可以不用定义宏，但为了说明问题，仍采用宏来定义。

假定如图所示的计算域，其中正方形边长为10，原点在正方形中心，四边均为wall。

将如下源码，写入一个UDF文件，例如MyFistUDF.c，与cas文件放在同一目录。

#include "udf.h"

DEFINE_UDS_UNSTEADY(MyUnsteady,c,t,i,apu,su)

{

real physical_dt, vol, phi_old;

physical_dt = RP_Get_Real("physical-time-step");

vol = C_VOLUME(c,t);

*apu = -vol / physical_dt;         /*implicit part*/

phi_old = C_STORAGE_R(c,t,SV_UDSI_M1(i));

*su = vol*phi_old/physical_dt;           /*explicit part*/

}

DEFINE_UDS_FLUX(MyFlux,f,t,i)

{

real NV_VEC(unit_vec), NV_VEC(A);  //声明矢量变量

F_AREA(A, f, t);

NV_DS(unit_vec, =, 1, 1, 1, *, 1);      //单位矢量赋值

return NV_DOT(unit_vec, A);        //矢量点积

}

DEFINE_DIFFUSIVITY(MyDiff,c,t,i)

{

return 1.0;

}

DEFINE_SOURCE(MySource,c,t,dS,eqn)

{

dS[eqn]=0;

return  2.0;

}

DEFINE_PROFILE(MyProfile,thread,index)

{

real x[ND_ND]; /* this will hold the position vector */

real xx,yy;

face_t f;

begin_f_loop(f,thread)

{

F_CENTROID(x,f,thread);

xx = x[0];

yy=x[1];

F_PROFILE(f,thread,index) = (xx+yy);       //φb=xb+yb

}

end_f_loop(f,thread)

}

编译通过并载入

启动非稳态求解器，并在Define-User-Defined-Scalars面板中添加一个UDS，选择自定义的通量和非稳态项

在材料面板中，选择自定义扩散率

在boundary conditions的Fluid面板中，选择自定义源项

在boundary conditions的壁面边界条件面板中，选择自定义边界条件

在solve-controls-solution中禁止Flow计算，只计算自定义标量

迭代过程中的残差曲线，可以看出正逐渐趋向稳定

采用后处理等值线面板，观察自定义标量的等值线

未完全稳定时的等值线

最终稳定时的等值线，可以看出是一系列45度的斜直线，与解析解相同。但右上角顶点的值为9.9，而解析解中应为x+y=10，所以尚存在1%的误差。